附件9

浙江省中小学数字音乐教室装备指导意见

- 范围

本指导意见规定了中小学数字音乐教室的基本要求，包括定义、总则、教室要求、装备内容等。

本指导意见适用于中小学数字音乐教室的装备。

2  定义

2.1  数字音乐教室

满足义务教育音乐课程标准的要求，通过多媒体信息化设备，依托相关音乐教学软件及数字化配套硬件对学生实施音乐教育的场所。

2.2  数字化音乐教学系统

以计算机为载体，以液晶触摸屏为显示输出方式，结合特定音乐教学软件及相应音响设备实现歌唱教学、乐理教学、乐器教学、音乐创作教学的整套集成方案。

3  总则

3.1  教学目标

- 体验。音乐教学过程应是完整而充分地体验音乐作品的过程。要启发学生在对音乐形态与音乐情感的积极体验中，充分展开联想与想象，爱护和鼓励学生在音乐体验中的独立见解。

- 比较。通过比较音乐的不同体裁、形式、风格、表现手法和人文背景，培养学生分析和评价音乐的初步能力。

- 探究。引导学生进行音乐探究与创造活动，倡导开放式和研究性的学习方法，以发展学生的创造性思维能力。

- 合作。在教学实践过程中，引导学生以音乐为媒介，加强与他人的合作与交流，增强协作能力和团队意识，培养集体主义精神。

3.2  建设原则

- 装备内容注重教育性，围绕国家对艺术教育的基本要求，结合浙江省数字化音乐教室建设的实际需求，逐步推进数字化音乐教室中数字化教具的应用，有效提升音乐的开课率，有计划的缩小校际、城乡、区域型音乐教学的差距。

- 装备形式上注重体验性，趣味性，科技性。通过视觉体验、听觉体验、触角体验、心理体验和技术训练等过程，静态的展示转化为动态展示，将说教式的文字转化为互动的软件交互。实现生生互动、师生互动，呈现多元化教学内容，学生更好的学习音乐相关知识。

  - 注意事项

- 数字化音乐教室的抗震、防火设计，应符合GB 50011、GB 50016、GB 50222的规定。

- 数字化音乐教室与其它教学用房设于同一教学楼内时，应分区设置，远离语言教室、心理咨询室、图书室、教师办公室等教学用房及教学辅助用房。

- 数字化音乐教室应避免受到外界交通噪声、社会生活噪声、固定设备噪声(如冷却塔、泵房、风机房、发电机房、输变电站)、校内活动人群噪声等的干扰。

- 凡是进入学校的教学仪器设备（含乐器类产品）产品，均需取得通过资质认定的教学仪器设备或乐器类产品质量检验机构出具的符合相关标准的合格检测报告。软件应经软件产品登记和备案。

- 乐器、乐器配件的有害物质限量应符合GB/T 28489的要求。

- 教室要求

4.1  净高

小学数字化音乐教室最小净高应为3.00m；初中数字化音乐教室最小净高应为3.05m。

4.2  窗

应符合GB 50099—2011,5.1.9的规定。内窗应设遮光帘，材质应与室内声学环境设计合并考虑。

- 4.3  地面、顶棚和墙面

地面应进行防滑处理，材料应与室内声学环境设计合并考虑。顶棚和墙面除环保、美观要求外，选材和装修应与室内声学环境设计合并考虑。

4.4 空气质量

数字化音乐教室内空气质量标准，应符合GB/T 18883的规定。

4.5  通风与换气

应符合GB/T 17226的规定。当采用换气次数确定室内通风量时，数字化音乐教室的每小时最小换气次数，小学不宜低于2.5次，初中不宜低于3.5次。

4.6  采光与照明

应符合GB 50099—2011中9.2、9.3中对数字化音乐教室的规定。

4.7  温度与湿度

综合人体舒适度与教学设备的使用要求，数字化音乐教室环境温度应为18℃至35℃，相对湿度应为30%至80%。

4.8   建筑声学要求

4.8.1  背景噪声

应符合GB 50118—2010表5.1.1中规定的允许噪声级(A声级)不大于45dB。

4.8.2  隔声性能

音乐教室隔墙、楼板的空气声隔声性能，应符合GB 50118—2010表5.2.1中规定的Rw与C之和大于45dB。音乐教室与相邻房间之间的空气声隔声性能，应不小于45dB。音乐教室外墙、外窗和门的空气声隔声性能，应符合GB 50118—2010表5.2.3中规定的外墙Rw与Ctr之和不小于45dB；临交通干线的外窗Rw与Ctr之和不小于30dB；其它外窗、门Rw与Ctr之和不小于25dB。

音乐教室楼板的撞击声隔声性能，应不大于65dB。

4.8.3  混响时间

应符合GB 50118—2010表5.3.4中对音乐教室的规定。

- 装备内容

5.1  装备设备

以48名学生的教室为例，其设备配备要求见表1，学校可根据实际情况选择性配备，且不限于此表。

表1 配备要求

| 序号 | 名 称 | 功能规格 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、多媒体设备 |  |  |  |  |
| 1 | 液晶触摸一体机 | 1.LED屏，提供原装模组证明； 2.可视角度：≥178°；亮度：≥400 cd/m2；对比度：≥5000：1；显示比例16：9； 3.图像物理分辨率：≥1920×1080； 4.整机接口：USB≥2、AV≥2； 5.触控技术：红外多点触控技术； 6.触摸点数：≥10点 | 台 | 1 |
| 2 | 无线话筒 | 1.接收频率范围：VHF或UHF频段； 2.有效使用距离大于或等于10 m； 3.最大偏移度：±15 kHz，水平限制； 4.频响范围80 Hz～16 kHz； 5.灵敏度：输入10 dBuv～15 dBuv时,S/N:＞70 dB； 6.谐波干扰比：＞80 dB； 7.电压：12V | 个 | 1 |
| 3 | 功率放大器 | 1.额定功率优于或等于2×60 W/8 Ω（RMS）； 2.线路输出优于或等于0 dB±1 dB； 3.失真度： ≤0.5%； 4.电源适应范围AC175 V～260 V/50 Hz | 个 | 1 |
| 4 | 音箱 | 1.额定/峰值功率优于或等于50 W/200 W； 2.额定阻抗优于或等于8 Ω； 3.特性灵敏度优于或等于92 dB/W/m ； 4.输出声压级优于或等于110 dB/W/m，连续116 dB/W/m峰值 ； 5.额定频率范围优于或等于4 kHz8～20 kHz； 6.扬声器单元优于或等于LF:8英寸，HF:1英寸 | 套 | 1 |
| 二、教学硬件 |  |  |  |  |
| 5 | 平板电脑 | 1.平板电脑屏幕应不低于8英寸； 2.主流CPU，内存≥2 GB，硬盘≥64 GB； 3.显示屏是触摸屏，防眩光； 4.符合教学需求，安装正版操作系统及办公软件 | 台 | 1 |
| 6 | 耳机 | 高清麦克风，耳套60度调节，麦克风90度调节，3.5 mm金属渡头，多用线控，滚动式调节音量操作更便捷 | 付 | 49 |
| 7 | 教师用电钢琴 | 2.88键锤感键盘，有MIDI接口和USB接口；带3踏板； 3.标准音：440a1 律制：十二平均律； 4.音色：不少于128种复音数≥64； 5.音准稳定性:≤±2 音分； 6.产品额定输出功率≥12 W； 7.具有滑盖或翻盖立式结构功能，结构牢固，安全可靠； 8.琴壳：实木或塑料应符合有害物质限量要求 9.支持中英文显示； 10.具有中国民族音色、民族节奏 | 台 | 1 |
| 8 | 学生用电钢琴 | 1.应符合T/JYBZ 004—2018中一等品的要求； 2.88键锤感键盘，有MIDI接口和USB接口；带3踏板； 3.标准音：440a1 律制：十二平均律； 4.音色：不少于128种复音数≥64； 5.音准稳定性:≤±2音分； 6.产品额定输出功率≥12 W； 7.具有滑盖或翻盖立式结构功能，结构牢固，安全可靠； 8.琴壳：实木或塑料应符合有害物质限量要求； 9.支持中英文显示； 10.具有中国民族音色、民族节奏 | 台 | 48 |
| 三、教学软件 |  |  |  |  |
| 9 | 数字化音乐互动教学系统（教师端） | 1.基于android/IOS/windows平台使用； 2.乐谱教学模块：教师可使用系统内置的课件进行自由组合，组成课堂内容； 3.乐理教学模块：听辨音练习（包括单音、音程、和弦、调式等），支持五线谱谱曲编辑； 4.教师管理模块：可创建班级，逐个或批量添加学生，上传课件； 5.互动教学模块：教师可下发弹奏任务和乐理习题到每个学生的学习终端，可查看学生的练习成绩 | 套 | 1 |
| 10 | 数字化音乐互动教学系统（学生端） | 1.可对音乐教材习题进行打分。具有欣赏、跟弹、纠错三大教学模块； 2.学生可以接收练习任务，完成后系统自动将练习成绩推送给教师； 3.教师可对学生端显示内容进行控制管理； 4.具有辅助乐理知识学习、评测功能、成绩统计汇总功能 | 套 | 48 |
| 四、基础设施 |  |  |  |  |
| 11 | 琴凳 | 立式皮革凳面 | 根 | 49 |
| 12 | 乐器储藏柜 | 防潮、防尘、防晒、防虫蛀，隔层可调节、带有滑动式托杆、可摆放不同类型乐器，内壁使用柔软材质包裹，便于移动，有锁 | 个 | 4 |
| 五、环境建设 |  |  |  |  |
| 13 | 挂图灯箱 | 铝合金成型灯箱，图片可替换式，Led光源 | 个 | 若干 |
| 14 | 挂图灯箱片 | 地理学科相关灯箱片， 1440dpi高清晰度，覆亮膜 | 张 | 若干 |
| 15 | 知识窗帘 | 卷帘式，印制介绍中国和世界地理气候、地理知识等内容 | 个 | 若干 |
| 16 | 知识展板 | 地理图片、配边框，装饰墙面 | 张 | 若干 |
| 17 | 天花工程 | 石膏板天花吊顶，38轻钢龙骨，12mm纸面石膏板，局部软膜灯箱 | 平方 | 若干 |
| 18 | 墙面工程 | 墙面造型，墙面乳胶漆，饰面隔板，局部车贴喷绘或壁纸 | 平方 | 若干 |
| 19 | 地面工程 | 地面找平处理、地胶、PVC踢脚线安装 | 平方 | 若干 |
| 20 | 强弱电布线工程部分 | 电路改造（强弱电综合布线）、开关面板及墙地面插座、灯具、LED灯带 | 套 | 1 |

- 管理要求

6.1  制度建设

教室要建立健全各项规章制度和岗位责任制。

6.2  人员配备

根据教学等工作任务的需要，教室应建立一支结构合理、相对稳定的队伍。包括教学教师、管理人员等。

6.3  资产管理

设备采购和报废，必须建立登记和报废注销手续。设备损坏或丢失应查明原因，分清责任事故和非责任事故，经审核后，按学校有关管理规定办理报损、报废、报失和赔偿手续。

6.4  档案管理

力求设备的技术档案和原始记录齐全，包括设备的技术资料、安装调试、验收、使用交接记录、损坏故障及维修养护记录等。

6.5  系统维护

做好设备的维护、防尘、防潮、防盗等安全工作，提高设备的利用率和完好率。